課後評量

- 查表法是搭配(      )定址法來使用，需要用(  )個暫存器。

- 請簡述下列假指令的功能
ORG	                
EQU	                
END

- ACALL指令機械碼為    Bytes，可呼叫位址範圍為    Kbytes。

- LCALL指令機械碼為    Bytes，可呼叫位址範圍為    Kbytes。

- 8051族內部RAM記憶體共有多少個Bytes? _____

- 89C51內部程式記憶體（Flash ROM）共有幾個Bytes?____

- 將某位元元清除為0之指令為

- 將某位元元設定為1之指令為

- （  ）MCS-51有多少種指令 (1)110 (2)111 (3) 112(4) 113。

- （  ）指令的執行可分為 (1)2 (2)3 (3)4 (4)5大歩驟。

- （  ）8051最多可使用多少位元I/O?(1))40 (2) 32(3)) 28(D) 24(4)20

- （  ）比較兩筆資料內容是否相等可使用下列那個指令？(1)CJNZ (2)DJNZ (3)CJNE (4)DJNE

- （  ）常用於迴圈次數之計數為下列那個指令？(1)CJNZ (2)DJNZ (3)CJNE (4)DJNE

- （  ）將累加器A的高4位元和低4位元的內容相互交換(1)POP (2)PUSH (3)ANL (4)RRC (E)SWAP

- （  ）欲將累加器A內的某些位元清除為0，可用下列那個指令(1)ORL (2)PUSH (3)ANL (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將累加器A內的某些位設定為1，可用下列那個指令(1)ORL (2)XRL (3)ANL (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將累加器A內的某些位元反相，可用下列那個指令(1)ORL (2)XRL (3)ANL (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將累加器A內的推入堆疊，可用下列那個指令(1)POP (2)PUSH (3)ANL (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將堆疊資料取出放到某暫存器，可用下列那個指令(1)POP (2)PUSH (3)ANL (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將累加器A的內容左旋一個位元，可用下列那個指令(1)ORL (2)RL (3)RLC (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將累加器A的內容右旋一個位元，可用下列那個指令(1)ORL (2)RL (3)RLC (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將累加器A的內容乘2，可用下列那個指令(1)OR (2)RL (3)RLC (4)RRC (E)RR

- （  ）欲將累加器A內的某些位元清除為0，可用下列那個指令(1)ORL (2)PUSH (3)ANL (4)RRC (E)RR

- （  ）8051的可位元定址區大小為(1)32 (2)16 (3)8 (4)4 (E)128 bytes

- （  ）8051的可位元定址區最低之位址為(1)10H(2)20H(3)30H(4)40H

- （  ）8051的可位元定址區最高之位址為(1)1FH(2)2FH(3)3FH(4)4FH

- （  ）下列指令那一個與進位旗標無關(1)RRC (2)RLC (3)MOVC A，@A+DPTR (4)ADD (E)ADDC

- 請敘述CALL指令的動作。

- 請敘述RET指令的動作。

- MCS-51指令可分為那幾大類。

- 說明MCS-51指令的格式。

- 標籤(Label)有什麼功能?

- 運算元(Operand)可分為那幾種?

- 註解(Command)有什麼功能?

- 註解(Command)通常都記錄些什麼?

- 說明指令的執行五大歩驟。

- 組合語言指令格式分為那4個欄位？並請簡述之。

- MCS-51有那幾種定址，並分別舉例說明。

- 跳躍指令可分為幾類，並說明之間的不同？

- 何謂假指令?有什麼功能?並舉出三個假指令。

- MCS-51可以使用那幾種程式語言來撰寫原始檔?

- 巨集和副程式主要有那些的不同?

- 8051的記憶體可分成那兩大類?

- MCS-51可位元定址的記憶體範圍是多少?

- MCS-51可以使用那些程式語言來撰寫?

- 立即定址法會看到什麼特殊符號?

- 間接定址法會看到什麼特殊符號?